OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania: „Wykonanie audytu oświetlenia przejść dla pieszych”

- Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- Cel

Celem audytu oświetlenia przejść dla pieszych jest ocena skuteczności oświetlenia przejść, ustalenie poziomu oświetlenia, dobór rozwiązania oświetleniowego na przejściach dla pieszych oraz przedstawienie problemów i rekomendacji w celu poprawy tego stanu.

- Stan istniejący

Przejścia dla pieszych które należy poddać audytowi  pod kątem oświetlenia są zlokalizowane w większości w obszarze zabudowanym i oświetlonym a oświetlenie przejścia wynika z oświetlenia ciągu ulicznego lub skrzyżowania w obszarze, którego zlokalizowane jest przejście dla pieszych.  Oprawy oświetleniowe występujące w rejonach przejść dla pieszych są ze źródłami sodowymi, LED lub metalohalogenkowymi. Sposoby rozmieszczenia latarń są różne np. wzdłuż jednej strony ulicy, dwustronnie, naprzemianlegle po obu stronach ulicy, w pasie dzielącym jezdnie, dwie oprawy oświetleniowe na wspólnym słupie, latarnie rozmieszczone na skrzyżowaniu.

- Wytyczne

    - Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykona audyt oświetlenia wskazanych przejść dla pieszych zgodnie z wytycznymi Wydziału Usług Komunalnych.  Audyt obejmuje 290 przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach dróg oraz odcinkach między skrzyżowaniami, na drogach powiatowych, gminnych, wojewódzkich, drogach wjazdowych do osiedli mieszkaniowych.  Wykaz przejść dla pieszych jest zawarty jest w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

    - Wykonawca zgromadzi informacje o istniejącym stanie oświetlenia jezdni w otoczeniu wskazanych przejść dla pieszych. W tym celu przeprowadzi wizytację terenu i wszystkich wskazanych przejść dla pieszych. Wizytacje terenu należy wykonać w ciągu dnia aby uzyskać dane i uzupełnić kartę pomiarów parametrów oświetlenia na przejściu dla pieszych która stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

    - Wykonawca wykona pomiary natężenia istniejącego oświetlenia w porze nocnej zgodnie z procedurą przeprowadzania pomiarów oświetleniowych na przejściach dla pieszych która stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Pomiary należy uzupełnić w karcie pomiarów parametrów oświetlenia na przejściu dla pieszych która stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

    - Dla każdego z przejść dla pieszych Wykonawca wykona: opis, dokumentację fotograficzną, mapkę sytuacyjną lokalizację przejścia na podkładzie MSIP z ortofotomapą i bez ortofotomapy, pomiary natężenia oświetlenia – zgodnie z kartą pomiarów parametrów oświetlenia na przejściu dla pieszych która stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

    - Wyniki pomiarów natężenia oświetlenia na przejściach dla pieszych należy zestawić w tabelach – zgodnie z kartą pomiarów parametrów oświetlenia na przejściu dla pieszych która stanowi załącznik nr 3 oraz zgodnie z procedurą przeprowadzania pomiarów oświetleniowych na przejściach dla pieszych która stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

    - Wyniki pomiarów oświetlenia na przejściach dla pieszych należy sklasyfikować według Normy PN-EN 13201-2:2016-03 Oświetlenie dróg Część 2: Wymagania eksploatacyjne.

    - Wyniki pomiarów oświetlenia i przeprowadzonych obliczeń należy opracować indywidualnie dla każdego z przejść dla pieszych pod nazwą: Karta raportu z pomiarów oświetlenia na przejściu dla pieszych – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

    - Na podstawie uzyskanych danych o przejściu dla pieszych oraz biorąc pod uwagę wykonane pomiary natężenia oświetlenia, uzyskane wyniki oraz wyznaczoną klasę oświetlenia drogi należy dokonać  sporządzić Raport oceny oświetlenia przejść dla pieszych w którym zostaną zaprezentowane wyniku pomiarów oraz wnioski, rekomendacje  i oceny każdego przejścia oraz prezentacja wyników pomiarów oświetlenia w którym zostaną zaprezentowane wyniku pomiarów oraz wnioski, rekomendacje  i oceny końcowe.

    - W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego poziomu natężenia oświetlenia lub niewłaściwej widoczności pieszego, należy zaproponować rozwiązania np. montaż dodatkowego oświetlenia przejścia oprawami dedykowanymi, montaż dodatkowych opraw oświetleniowych na istniejących słupach oświetlenia ulicznego, wymianę źródła światła na inne o odmiennej barwie światła, usunięcie przeszkód dla światła itp.

    - W przypadku występowania na przejściu innych okoliczności/zagrożeń np.  zła widoczność, brak oznakowanie przejścia,  duże zadrzewienie, przeszkody w terenie, zbyt długie przejście dla pieszych, ograniczona widoczność z uwagi na parkowanie pojazdów itp.-  należy je wskazać.

    - Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające doświadczenie w dziedzinie techniki świetlnej a Wykonawca powinien dysponować sprzętem: miernik natężenia oświetlenia, dalmierz laserowy, cyfrowy aparat fotograficzny.

    - Wykonawca musi wykazać, że zrealizowali pomiary oświetlenia ulicznego w co najmniej 30 (trzydziestu) lokalizacjach, zrealizowane w ramach różnych zadań na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego.  W celu potwierdzenia wykonanych usług Wykonawca złoży oświadczenie pod odpowiedzialnością karną  ze wskazaniem zakresu zadań/prac, nazwy zadania oraz nazwy jednostki dla której zadanie zostało wykonane.

    - Postępowanie powinno być zgodne z „Procedurą przeprowadzenia pomiarów oświetleniowych na przejściach dla pieszych”, wzorem karty pomiarów terenowych – „Karta pomiarów parametrów oświetlenia na przejściu dla pieszych”, wzorem karty – „Karta raportu z pomiarów oświetlenia”, wzorem bazy danych – „Raport końcowy oceny oświetlenia przejść dla pieszych.”

    - Każda karta – raport z pomiarów oświetlenia na przejściu  dla pieszych – powinna być uzupełniona o wyniki pomiarów, indywidualną opinię w formie opisu stwierdzonych problemów i rekomendacje rozwiązań w celu poprawy stanu. Dane zawarte w formularzu terenowym Wykonawca przeniesie do raportu z w formacie .xlsx i połączy z bazą danych.

    - Baza danych powinna być wypełniona wg. wzoru „Zbiorczy raport pomiarów oświetlenia” 
oraz zawierać poszczególne karty przejść dla pieszych „Raport z pomiarów oświetlenia na przejściu  dla pieszych”.

    - Dokumentacja fotograficzna dla każdego przejścia dla pieszych powinna zawierać widok sytuacji i problemów stwierdzonych w terenie. Na zdjęciach powinna być widoczna data  i godzina wykonywania zdjęć w terenie.

    - Jeśli w procesie oceny oświetlenia Wykonawca zauważy błędy w przekazanej inwentaryzacji
(zmiana organizacji ruchu polegająca na usunięciu przejścia dla pieszych, wyłączenie przejścia 
z ruchu, zainstalowanie sygnalizacji świetlnej lub w inny uzasadniony przypadek), zobowiązany jest do skorygowania błędów wg. stanu istniejącego. Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od dnia stwierdzenia tego faktu. W przypadku stwierdzenia braku możliwości przeprowadzenia audytu na danym przejściu Wykonawca wskaże dodatkowe przejście do wykonania audytu;

    - Wyniki oceny oświetlenia powinny być przetworzone, opracowane i skatalogowane w bazie danych: „Raport końcowy oceny oświetlenia przejść dla pieszych”. Raport powinien zawierać zestawienie przejść dla pieszych charakteryzujących się największym ryzykiem dla niechronionych uczestników ruchu (listy rankingowe), na których z punktu widzenia analizy i oceny pomierzonych wartości, należy podjąć działania w pierwszej kolejności.

    - Należy sporządzić Raport oceny oświetlenia przejść dla pieszych w którym zostaną zaprezentowane wyniku pomiarów oraz wnioski, rekomendacje  i oceny końcowe oraz prezentację wyników pomiarów oświetlenia w którym zostaną zaprezentowane wyniku pomiarów oraz wnioski, rekomendacje  i oceny końcowe.

    - Wyniki audytu i wyniki oceny pomiarów oświetlenia  przejść powinny mieć formę raportu (syntezy), opisane indywidualnie dla każdego przejścia.

    - Opracowanie powinno zawierać opis i dokumentację fotograficzną stwierdzonych problemów, zestawienie wyników oceny oświetlenia, i rekomendacje rozwiązań dla każdego z badanych przejść dla pieszych. Wszystkie dane zbierane przez Wykonawcę w czasie realizacji przedmiotu zamówienia powinny być archiwizowane w programie Excel i tworzyć bazy (katalogi) danych, które na etapie wdrażania rekomendowanych rozwiązań będą przez Zamawiającego wykorzystywane jako narzędzie pomocnicze do monitorowania wdrażania rekomendowanych rozwiązań.

    - Wykonawca uzyska zgodę Zarządu Dróg Miejskich w związku z realizacją pomiarów oświetlenia 
na przejściach dla pieszych;

    - Dla każdego z przejść dla pieszych Wykonawca wykona: opis i dokumentację fotograficzną,  pomiary natężenia istniejącego oświetlenia ulicznego, zestawienie wyników pomiarów natężenia oświetlenia na przejściu dla pieszych,  indywidualną opinię dla każdego przejścia w formie opisu stwierdzonych problemów i rekomendacje rozwiązań w celu poprawy tego stanu. Wyniki oceny oświetlenia powinny być przetworzone, opracowane i skatalogowane w bazie danych.  Wyniki audytu na przejściach i wyniki oceny pomiarów oświetlenia  przejść powinny mieć formę raportu (syntezy),  opisane indywidualnie dla każdego przejścia.

    - Dla każdego przejścia należy sporządzić ocenę  w skali 0-5.

    - Audyt powinien być przeprowadzony zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury oraz Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

    - Wyniki oceny oświetlenia powinny być przetworzone, opracowane i skatalogowane – należy sporządzić raport końcowy oceny oświetlenia przejść dla pieszych. Raport powinien zawierać zestawienie przejść dla pieszych charakteryzujących się największym ryzykiem dla uczestników ruchu drogowego - na których z punktu widzenia analizy i oceny pomierzonych wartości, należy podjąć działania w pierwszej kolejności zmierzające do doświetlenia danego przejścia.

    - Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu wyniki oceny pomiarów oświetlenia w wersji papierowej i elektronicznej.

Opracowanie należy przekazać w formie:

- papierowej

- środkami komunikacji elektronicznej

- elektronicznej na płycie CD/DVD lub USB), gdzie pliki powinny być zapisane w   następujących formatach:

-.jpeg, jpg  w formacie graficznym (zdjęcia)

-.xlsx, tabele, wyniki pomiarów oświetlenia, analizy;

-.pptx prezentacja opracowania

-.pptx  prezentacja opracowania na udostępnionym przez Urząd Miasta podkładzie z logo miasta